开远市绿水溏水电站工程

环境影响报告书

（简  本）

建设单位：开远绿水溏河能源开发有限公司

环评单位：云南环境工程设计研究中心

二O一五年十月

- 前  言

绿水溏河为南盘江右岸一级支流，流域在东经103°33′36″～103°40′12″，北纬23°43′09″～23°52′38″范围内。绿水溏河发源于流域南面的阿枯村一带，流经中和营、飞鱼泽、绿水溏村，在小龙潭村北侧200m处汇入南盘江。开远市绿水溏水电站工程位于开远市中和营乡中寨村委会，地理位置为东经103°35′48″～103°37′00″，北纬23°51′05″～23°53′30″，系南盘江右岸一级支流绿水溏水电开发中的第二级。该工程于2007年7月进入准备开工建设期，于2010年12月完成，2011年7月开始试运行，工程施工期共42个月。本工程实际总投资约7500万元，其中土建投资约4600万元。

2006年8月至2007年1月，开远市水利水电勘察设计队开展勘测规划并完成了《云南省开远市绿水溏河水电站规划报告》。规划推荐绿水溏河两级开发方案，一级飞鱼泽水电站（已建）；二级绿水溏水电站（已建），规划装机容量10MW，保证出力1.2MW，多年平均发电量0.4854亿kW·h。

本项目不在国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正，发展改革委令2013 第21 号）中的限制和淘汰类中，符合国家的相关产业政策。项目选址不涉及依法划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等需要特别保护的环境敏感区域。

项目前期设计推进情况简要说明如下：

2007年1月，开远市发展和改革局对绿水溏河能源开发有限公司的《关于建设开远中和营绿水溏水电站项目申请立项的请示》做出批复，同意立项，批复文件见开发改投资[2007]07号，并向红河州发改委上报了《关于审批绿水溏水电站项目建议书的请示》，经红河州发改委核准，同意立项，并要求尽快开展土地预审、环保、水保等相关专题工作，批复文件见红发改投资[2007]387号。

2007年1月29日，开远绿水溏河能源开发有限公司委托（以下简称开发公司）委托云南省水利水电建设过程技术开发有限公司承担绿水溏水电站可行性研究报告、招标设计、施工图设计等阶段的勘测设计工作。2007年2月2日，开发公司委托云南省水利水电勘测设计研究院编制过程环境影响报告书。2007年10月，云南省水利水电勘测设计研究院编制完成了《红河州开远市绿水溏水电站工程环境影响报告书》，并于同年10月19日取得了红河州环境保护局准予行政许可决定书（红环许准[2007]66号文）。开远绿水溏河能源开发有限公司自2007年1月—2008年2月期间按照国家和云南省相关法律法规的规定，已完成了绿水溏水电站项目的水保、水资源论证、土地预审、林地审批等专项报告和批复，之后于2008年2月6日得到了红河州发改委 红发改工能[2008]719号“关于开远市绿水溏水电站建设项目核准的批复”；自此，项目进入了实质性的施工建设阶段。

但是，根据2011年5月16日云南省环境保护厅下发的“云南省环境保护厅关于切实做好清查小水电站建设项目环境影响评价文件审批工作有关问题的通知”（云环发〔2011〕45号）的要求：2007年1月1日后，由各州（市）县环境主管部门审批的小水电建设项目，需重新报批建设项目。为此，开远绿水溏河能源开发有限公司于2013年6月5日委托云南省环境科学研究院（现资质单位名称为云南云南环境工程设计研究中心）重新编制《开远市绿水溏水电站工程环境影响报告书》，并依法依规上报云南省环境保护厅进行审批。我单位接受任务后，收集了原环评文件，对工程实际建设情况和施工迹地恢复现状进行了调查，并开展了公众参与调查，在此基础上，依据环保相关法规和技术导则，编制了开远市绿水溏河水电站工程环境影响报告书，供建设单位重新报批。

经调查和分析，绿水溏水电站属于清洁型能源基础设施建设工程，是国家和云南省大力扶持的水电建设产业。工程建设的经济效益、社会效益显著。工程影响河段无大型工业和农业取水设施，项目只要满足下游生态用水和少量的社会用水需求。工程选址不涉及基本农田、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地等环境敏感区域。项目已建成运营多年，无环境污染事件发生，工程建设不存在大的环境制约因素。根据工程施工期环境影响回顾性分析及运营期现场调查分析和评价，工程建设不会对流域水资源利用产生大的影响；项目已实施了按原环境影响报告书提出的环保措施，项目建设产生的水土流失、生态破坏和环境污染影响得到一定控制。只要采取本次环评报告书提出的其他补充措施，不利影响在采取相关措施后环境影响可减小到最小程度。因此，从环境保护的角度分析，本工程的建设是可行的。

在环评工作过程中，得到了红河州、开远市有关部门和专家的支持和帮助，在此一并感谢！

# 1工程概况

（1）项目名称：开远市绿水溏水电站工程；

（2）建设单位：开远绿水溏河能源开发有限公司；

（3）项目建设地点：开远市中和营乡中寨村委会绿水溏河上；

（4）建设性质与开发方式：新建—建设类，引水式电站；

（5）建设规模及等级：该电站为小(1)型工程，工程等别为Ⅳ等，其永久性主要建筑物取水坝、引水渠道（含无压引水渠道）、压力前池及泄水道、压力管道及电站厂房等主要建筑物，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级，临时性建筑物按5级设计。

（6）施工工期：绿水溏水电站工程“三通一平”工作于2007年7月开始，于2008年3月结束；主体工程于2008年3月开始，于2010年12月结束，总工期42个月；工程建设比原计划多出了24个月，主要原因是引水隧洞施工难度增加，这也是工程投资增加的一个主要原因。

（7）项目总投资：总投资7500万元，单位千瓦投资7500元/kW；工程投资原规划为6830.66万元，实际投资为7500万元，投资增加的主要原因是引水隧洞施工难度增加。

## 1.2地理位置

绿水溏河为南盘江右岸一级支流，流域在东经103°33′36″～103°40′12″，北纬23°43′09″～23°52′38″范围内。绿水溏水电站工程位于开远市中和营乡中寨村委会，地理位置北纬23°51′05″～23°53′30″、东经103°35′48″～103°37′00″，系南盘江右岸一级支流绿水溏水电开发中的第二级。坝址左岸紧临平锁高速公路，交通条件良好，厂房区有简易大车道通至小龙村，交通条件一般。

工程位置详见开远市水电站工程地理位置图（附图1）。

## 1.3工程任务、规模与工程运行方式

### 1.3.1工程开发任务、规模及等级

根据《可研》设计以及工程实际建设情况，绿水溏水电站工程是以水力发电为单一开发目标，无航运、过木等要求。

绿水溏水电站总装机规模为10000kW，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）的规定，该电站为小(1)型工程，工程等别为Ⅳ等，其永久性主要建筑物取水坝、引水渠道（含无压引水隧洞）、压力前池、压力管道及厂区枢纽等主要建筑物，主要建筑物级别为5级，次要建筑物为5级。本工程规模及等级未发生变更。

### 1.3.2工程特性

根据《可研》设计以及工程实际建设情况的核实，绿水溏水电站为径流式引水电站，无调节性能，承担基荷运行。绿水溏水电站工程特性见表1-1。

表1-1   绿水溏水电站工程特性表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水文 |  |  |  |
| 1 | 流域面积 |  |  |  |
|  | 全流域 | km2 | 310 |  |
|  | 坝址以上 | km2 | 300 |  |
| 2 | 多年平均年径流量 | 万m3 | 8970 |  |
| 3 | 特征流量 |  |  |  |
|  | 多年平均流量 | m3/s | 2.84 |  |
|  | 设计洪水流量（P=10%） | m3/s | 178 |  |
|  | 校核洪水流量（P=2%） | m3/s | 258 |  |
| 4 | 泥沙 |  |  |  |
|  | 多年平均总输沙量 | 万t | 2.31 |  |
|  | 多年平均悬移质输沙量 | 万t | 1.92 |  |
|  | 多年平均推移质输沙量 | 万t | 0.385 |  |
|  | 多年平均悬移质含沙量 | kg/ m3 | 0.76 |  |
| 二 | 发电效益 |  |  |  |
|  | 设计发电流量 | m3/s | 3.72 |  |
|  | 装机容量 | kW | 10000 |  |
|  | 保证出力（P=90%） | MW | 1200 |  |
|  | 多年平均发电量 | 万kw·h | 4584 |  |
|  | 年利用小时 | h | 4584 |  |
|  | 发电时间 | / | 6月~11月 | 绿水溏水电站发电时间为每年6~11月来水量较大时 |
| 三 | 工程占地 |  |  |  |
| 1 | 水库淹没 | hm2 | 1.77 |  |
| 2 | 工程占地 |  | 10.80 |  |
| （1） | 工程永久占地 | hm2 | 7.66 |  |
| （2） | 工程临时占地 | hm2 | 3.14 |  |
| 四 | 地震 |  |  |  |
| 1 | 基本烈度 | 度 | Ⅶ |  |
| 2 | 设防烈度 | 度 | Ⅶ |  |
| 3 | 动反应谱特征周期 | S | 0.45 |  |
| 4 | 动峰加速度值 | g | 0.15 |  |
| 五 | 主要建筑物 |  |  |  |
| 1 | 拦河坝 |  |  | 混凝土重力坝 |
|  | 坝顶高程 | m | 1354.38 |  |
|  | 最大坝高 | m | 8.38 |  |
|  | 坝顶长度 | m | 64.085 |  |
| 2 | 流溢坝 |  |  |  |
|  | 坝基高程 | m | 1342.7 |  |
|  | 堰顶高程 | m | 1349.10 |  |
|  | 堰长 | m | 17.8 |  |
|  | 堰宽 | m | 2×7.5 |  |
| 3 | 取水、冲砂闸 |  |  |  |
|  | 取水尺寸 | m×m | 2×2 |  |
|  | 冲砂闸尺寸 | m×m | 1.2×1.5 |  |
|  | 设计（冲砂）流量 | m³/s | 4.0 |  |
|  | 闸顶平台高程 | m | 1354.38 |  |
|  | 进水闸底板高程 | m | 1347 |  |
|  | 冲砂闸底板高程 | m | 1345.3 |  |
| 4 | 引水渠道工程 |  |  |  |
| （1） | 引水渠道 |  |  |  |
|  | 全长 | m | 3164.063 |  |
|  | 设计过流量 | m³/s | 3.74 |  |
|  | 前段引水明渠长 | m | 58.139 |  |
|  | 沉沙池段长 | m | 59.5 |  |
| （2） | 无压引水隧洞 |  |  |  |
|  | 全长 | m | 3035.27 |  |
|  | 后段引水明渠长 | m | 11.110 |  |
|  | 设计流量 | m³/s | 3.84 |  |
|  | 进口底板高程 | m | 1346.804 |  |
|  | 出口底板高程 | m | 1343.769 |  |
| （3） | 沉沙池 |  |  |  |
|  | 全长 | m | 59.5 |  |
|  | 高程 | m | 1348.802 |  |
|  | 正常水位 | m | 1348.802 |  |
|  | 水深 | m | 1.3 |  |
|  | 池平均流速 | m/s | 0.44 |  |
|  | 冲沙流量 | m³/s | 3.74 |  |
|  | 冲沙水道断面尺寸 | m×m | 1.2×1.5 |  |
|  | 全长 | m | 17.7 |  |
| 5 | 压力前池 |  |  |  |
|  | 全长 | m | 57 |  |
|  | 总容量 | m³ | 671 |  |
|  | 容积 | m³ | 491 |  |
|  | 断面尺寸 | m×m | 1.8×57 |  |
|  | 池顶高程 | m | 1346.22 |  |
| 6 | 压力钢管 |  |  |  |
|  | 全长 | m | 1058 |  |
|  | 主管长 | m | 1032 |  |
| 7 | 厂区枢纽工程 |  |  |  |
| （1） | 主厂房 |  |  |  |
|  | 长 | m | 36.5 |  |
|  | 宽 | m | 14.7 |  |
|  | 高 | m | 16.7 |  |
| （2） | 副厂房 |  |  |  |
|  | 长 | m | 19.15 |  |
|  | 宽 | m | 14.00 |  |
|  | 尾水平台顶面高程 | m | 1007.00 |  |
| （3） | 升压站 |  |  |  |
|  | 占地面积 | m² | 31×18.85 |  |
| 六 | 发电效益 |  |  |  |
|  | 多年平均发电量 | 万kW.h | 4584 |  |
|  | 年利用小时 | h | 4584 |  |
| 七 | 经济指标 |  |  |  |
|  | 总投资 | 万元 | 7500 |  |
|  | 单位千瓦投资 | 万元 | 0.75 |  |
|  | 经济内部收益率 | % | 15.80 |  |

## 1.4工程组成及建设情况

根据《可研》设计以及工程实际建设情况的核实，绿水溏水电站工程为引水式径流电站，工程组成包括永久工程、辅助工程和环境保护工程。具体的工程内容见下表1-2。

工程总平面布置图见附图2。

表1-2    工程项目组成情况表

| 工程项目 |  |  | 工程组成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿水溏水电站枢纽工程 | 永久工程 | 挡水工程 | 混凝土重力坝 |
|  |  | 引水工程 | 取水闸 |
|  |  | 泄洪工程 | 冲砂泄洪坝段 |
|  | 辅助工程 | 导流工程 | 土石围堰 |
|  |  | 场内交通工程 | 4条永久道路：小龙潭村至厂房，长0.315km；小龙潭村—前池—2#支洞口，长5.10km；中寨村-高速开口处—1#支洞口—大坝，长1.06km；老路叉口～大寨、林区道路到大坝总长为6.99km，沿用老路6.19km，新修道路0.8km |
|  |  | 施工辅企 | 取水枢纽区设1台小型灰浆搅拌机，0.8m2砼拌和机2台。引水渠道区设1台小型灰浆搅拌机，0.8m3砼拌和机1台。压力管道区设1台小型灰浆搅拌机，0.8m3砼拌和机1台。厂房枢纽区设置2台小型灰浆搅拌机、0.8m3强制式砼拌和机1台，另设JZ-350型移动式拌和机2台，供临时调用。施工用水、用电、通讯等设施 |
|  |  | 料场、渣场 | 1个石料场，1个弃渣场 |
|  |  | 公共生产设施和生活营地 | 1#支洞处施工场地、2#支洞处施工场地、大坝区施工场地、前池区施工场地、厂房区施工场地 |
| 输水 工程 | 永久工程 |  | 引水明渠全长3164.063m，引水隧洞全长3035.27m，压力前池总长57m，泄水道长419.531m，压力钢管道全长1058m |
|  | 辅助工程 | 渣场 | 4个弃渣场 |
| 环境保护工程 |  | 水环境保护工程 | 生产废水、生活污水处理工程 |

# 2.工程分析

## 2.1 国家产业政策相符性

对照中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）2013修正》，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》鼓励类中……四、电力 ……1、水力发电；在限制类中……三、电力 …… 4、无下泄生态流量的引水式水力发电；本项目“工可”中已提出了专门泄放生态流量的无控泄流管道。因此本项目不在国家产业政策限值和淘汰类中,属于”允许类”。

## 2.2 选址、规划相符性

根据2007年1月完成的《云南省开远市绿水溏河水电站规划报告》。推荐绿水溏河两级开发方案，及一级飞鱼泽水电站（已建）2×500kW；二级绿水溏水电站（已建）。根据规划方案，二级绿水溏水电站采用引水式开发，装机2×5000kW，设计水头339m，取水坝位于绿水溏村附近，距离上游的飞鱼泽电站厂房约6.0km。本项目为绿水溏河规划拟建的两个梯级电站之一。根据“工可”，本项目开发方式、装机规模、工程地理位置等与规划方案一致。因此，本项目的开发与 “规划”方案是符合的。

从云南省主体功能区划上看，本工程不涉及云南省主体功能区划中的禁止开发区和限制开发区；从功能区定位上看，绿水溏水电工程符合省级层面集中连片重点开发区域滇东南地区的功能定位；因此，本项目的实施是符合云南省主体功能区划的。根据《云南省生态功能区划》中的生态功能区划类型的保护要求；本项目属于农业与集镇生态功能区，本项目占地面积小，且项目已采取严格的水土保持措施，属于可开发建设的项目类型，符合《云南省生态功能区划》的相关要求。由于绿水溏水电工程已于2010年12月建设完成，并已投入试运营。从现场调查情况看，本项目选址不涉及开远南洞县级自然保护区、开远南洞集中饮用水源地等环境敏感区；工程占地范围内无国家和省级重点野生动植物保护物种分布，无当地特有物种；绿水溏河河道内无珍稀濒危水生生物、回游性鱼类及特有种；生态环境不敏感。综上所述，本项目工程选址无环境制约性因素，选址具有环境合理性。

## 2.3工程污染因素分析

施工期主要环境影响表现在施工“三废一噪”污染影响，工程施工占地和永久占地对景观、植被及动植物的影响，以及引起新增水土流失问题。运行期主要环境影响表现在引水发电导致的水文情势影响，减脱水河段的生态环境影响。

运行期“三废”排放情况

（1）废水

工程运行期废水主要是生活废水和少量的机修废水。绿水溏水电站运行期间常驻人口10人，生活废水按每人每天平均生活污水使用量0.12m3计，排放系数取0.8，则电站每天将排放生活污水0.96m3，350.4 m3/a。生活粪便进入已建的旱厕，其他生活废水经沉淀后用于厂区绿化和洒水降尘。

工程运行期除设备检修产生少量油性废水外，不产生其他生产废水，此外工程在机组安装、调试、检修等非正常情况下，也可能排放石油类污染物质。目前厂房内的机修废油统一收集于废油桶中，储存到一定量后交由有资质的单位处理。

（2）垃圾固废

项目运行期的固废主要为生活垃圾。生活垃圾按每人每天平均产生量1kg计，则每天产生生活垃圾10kg。电站运行期需对管理区生活垃圾采取处理措施；目前厂区内生活垃圾集中收集后不能回用的丢弃于厂区外；废弃的餐厨废物用于厂区饲喂牲畜。

（3）噪声

电站运营期噪声主要来源于发电设备的运行，水轮发电机噪声源强约95dB(A)；根据同类工程验收厂界噪声监测，水电站厂界噪声通常在45-55dB(A)，会对厂房附近的小龙潭村村民产生一定的影响。

表2-1    工程施工期和运行期污染源分析表

| 污染源 |  | 排放强度 | 主要污染物排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段 | 1、混凝土拌和冲洗废水 | 2.4m3/d | SS 1500mg/l，pH10～12 |
|  | 2、机械设备冲洗废水 | 2.4m3/d | / |
|  | 3、生活污水 | 4.08m3/d | COD 20～300mg/L、BOD5 10～250mg/L |
|  | 4、施工弃渣和施工生活垃圾 | 已产生弃土约3.51万m3，生活垃圾85kg/d | 固废 |
| 运营期 | 1、生活污水 | 0.96m3/d，350.4m3/年 | COD 20～300mg/L、BOD5 10～250mg/L |
|  | 2、生活垃圾 | 10kg/d，3.65t/年 | / |

# 3.环境现状调查评价结论

1、水环境质量

本次评价涉及到的绿水溏河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准根据2013年6月2日~4日云南环境分析测试中心对绿水溏水电站评价河段进行了水质监测，监测断面为绿水溏水电站坝址上游500m处及南盘江入口断面。由监测成果可以看出：绿水溏水电站坝址上游及南盘江入口断面水样监测项目均达到Ⅲ～Ⅳ类水质标准，水质现状类别为Ⅳ类，可见评价区河流水质指标总体上较好。

2、声环境及大气环境

绿水溏水电站现已进入运行期，现有声环境污染源主要为电站机组运行噪声、农村道路交通噪声及人群活动噪声。2013年6月3日~4日，云南环境分析测试中心对绿水溏水电站厂房办公区及场界四周进行了环境噪声监测，根据噪声监测结果，电站运行期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

绿水溏河流域所在区域远离城镇，现有环境空气污染源主要为农村生活燃料燃烧，属于无组织排放。总体上看，项目所在区域为农业和农村生态环境，环境空气基本保持自然状况，经验判断评价区环境空气质量良好，可达到GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准。

3、生态环境

评价区所处的南盘江河谷在地貌上属于滇东南高原陷落盆地较为发育的地段，海拔约在900~1100m之间，云南松林（Pinus yunnanensis）占据了谷地内大部分土地，另有一些落叶季雨林树种常散生于区内，如攀枝花（Bombax ceiba）等。该地区的维管束植物区系由78科、166属、190种组成。其中蕨类植物8科，10属，10种；种子植物70科，156属、180种。根据现场调查，评价区内未发现国家和省级重点保护植物分布；也没有发现古树名木。

根据查阅有关资料，评价区及其周围地区记录有13目22科32种脊椎动物，其中两栖动物5种，爬行类5种，鸟类15种，哺乳类7种。有国家重点保护的有1种——红隼。

项目影响河段内记载有4种鱼类分布，分属3目4科。项目评价河段的鱼类未发现洄游性鱼类，没有国家级和省级重点保护鱼类，也没有地方特有种。评价区均为常见广布种，在绿水溏河上下游和支流内都有分布。

4、社会环境

绿水溏水电站位于云南省红河州开远市中和营镇中寨村委会，工程涉及中寨村委会的绿水溏村、小龙潭村和中寨村三个自然村。

绿水溏村位于绿水溏水电站取水枢纽东北方向，距离取水枢纽施工区约500m，距离施工进场道路约300m。绿水溏村海拔1500m，年平均气温17℃，年降水量1043mm，适宜种植粮食等农作物，农民收入主要以种植、养殖业为主。小龙潭村位于电站厂房以东，距离电站厂房直线距离约25m，毗邻生产生活区，距离施工进场道路直线距离约40m。小龙潭村农民收入主要以工业、运输业为主。中寨村位于电站取水枢纽东北方向，距离取水枢纽施工区直线距离约2.9km，村边道路经改建后为施工进场道路，该村农民收入主要以种植业为主。

据现场调查核实，项目区内无国家、省和县级重点文物保护单位分布。

5、主要环境问题

（1）陡坡垦殖现象突出，森林植被收到蚕食破坏

电站所在区域具有良好的光热条件，适宜种植农作物和其它亚热带、热带经济作物，长期以来大量的毁林开荒导致森林植被遭受蚕食破坏。除一些地形陡峭，不适宜栽种的区域外，多数河谷坡地都已被开垦成坡耕地，容易造成水土流失。另外，当地还存在轮歇种植、陡坡开垦、广种薄收等不合理土地利用方式，导致生态环境遭受破坏。

（2）农村能源短缺，砍伐薪柴造成森林质量下降

电站所在区域农村能源基本上都是靠烧柴，砍伐薪柴是造成当地森林植被破坏的重要原因。

（3）工程施工造成的环境问题

工程施工期间，施工迹地上的植被均被破坏，施工期结束后，建设单位已采取水土流失防治措施，但仍有部分施工迹地新种植的树苗被当地农民挖走，造成部分地表裸露，造成雨天水土流失。

# 3主要环境影响结论

## 3.1生态环境影响

工程占地植被类型以水、热条件之植被等自然环境现状较差的干热河谷植被为主，对地带性的季风常绿阔叶林影响较小，对人工植被的影响也较小；从土地的利用性质来看，以辅助工程临时占用的土地为主，大部分地表植被已在施工结束后进行了人工抚育恢复。总体而言，工程建设对评价区植被的影响以临时影响为主，永久损失的植被在工程区周边有大量分布，不会造成植被和植物资源的灭绝，工程建设对植被无太大影响。

电站在建设初期对工程沿线陆生脊椎动物生境有一定的影响。由于大多数陆生脊椎动物都具有趋避的本能，只要项目区以外的环境不遭破坏，施工人员不对它们直接捕杀，对动物种群不会有太大的影响，它们会选择适宜的生境继续生存和生活。工程施工对陆生脊椎动物的影响在容忍范围之内，总体对陆生野生动物的影响不大。电站运行至今，工程沿线的植被恢复较好，大部分区域的植被已逐渐恢复到电站建设前的原始状态，该区域内兽类、鸟类、爬行类和两栖类原有的栖息环境、取食地和巢穴等已逐渐恢复。

绿水塘河为南盘江的一级支流，绿水溏河分布的鱼类在南盘江中也有分布，考虑到绿水溏河鱼类分布较少，大坝阻隔所影响的鱼类种类及数量较小，因此，拦河坝的建设虽然将使坝上下游鱼类种质和数量受到一定影响，同时水生生物的生存空间被挤占，种群生存力将下降，但所受影响的范围较小。

## 3.2水环境影响

从现场调查和核实情况来看，项目施工阶段设置有旱厕，施工人员粪便进入旱厕，生活污水量不大，就地洒水施工场地抑尘，未直接外排河流。施工废水已建沉淀池，沉淀后就近施工场地洒水抑尘，未发生污水进入河道污染水体的事故。施工期废水对绿水溏河水环境影响不大。

根据“工可”设计和工程分析结论，本项目为抵坝（坝高8.38m）的径流式电站，本工程属为无库、无调节的低坝引水。蓄水均不会引起河道径流总量、径流分配、泥沙、低温水问题。因此，至于径流总量、径流分配、泥沙、低温水问题均不再作为重要环境问题进行分析。本工程拦河坝处多年平均流量为2.84m3/s，本电站设计规模引水3.72m3/s，会造成拦河坝至电站厂房尾水之间河道（5.3km）河道生态系统和区间的水文情势明显影响。本次环评要求：重新设计生态用水的下放措施，并在环保竣工验收前给予落实，要求在电站拦河坝沉砂池上设置生态用水放流设施，设计安装高程为进水闸底板高程1347 m处，下放生态用水量不得小于0.284m3/s；这是保证下游河段水生生物生存最低生态用水量。

从现场调查咨询村民的情况来看，绿水溏水电站试运行近5年来未发生电站发电引水与农灌或其他用水发生挣水的矛盾。

工程运行期废水主要是生活废水和少量的机修废水。生活粪便进入已建的旱厕，其他生活废水经沉淀后用于厂区绿化和洒水降尘，雨天这部分生活废水量较小，且污染物浓度较低即使排入南盘江，对南盘江水质影响不大。电站管理人员定期请电站附近村民对化粪池进行清理，并将清理出的粪便运至周边农田用作肥料。此外，电站厂区升压站左侧有约420m2面积的菜地，电站管理人员产生的其他废水经收集收沉淀后用于浇灌草地和菜地。

## 3.3空气环境和声环境影响

经类比同类工程，由于施工爆破、施工燃油所产生的废气污染物因属于临时、无组织排放，且爆破废气属瞬时排放量；燃油废气属流动性排放量，且排放源强不高。因此，一般施工区除排放源处，其余区域基本不会造成空气环境质量严重污染现象，对施工区场界以外区域基本没有影响。

距离本工程厂房施工区约150m处有一个居民点（小龙潭村，57户约241人），电站建设过程中工程施工粉尘和噪声对该居民点有影响。根据对小龙潭村居民的采访和现场调查，因施工区距离居民点有25m的距离，工程施工没有造成居民区大气环境的污染和噪声影响。工程区大气环境影响和噪声污染仅限于施工区域，且随施工活动结束而消失。

## 3.4水土流失影响

通过各种防治措施的有效实施，使得项目区内扰动土地整治率为98.61%，水土流失总治理度为96.62%，拦渣率为98%，土壤流失控制比为1.03，林草植被恢复率为99.20%，林草覆盖率为37.87%，六项指标均到达了《开发建设项目水土流失防治标准》中的建设类项目一级标准和方案目标值，有效地防治了施工区的水土流失。

## 3.5固体废弃物影响

经核实，为保护施工期环境卫生，建设单位在施工营地均设置了垃圾收集点，由专人负责垃圾的收集、清运和处理工作。施工期生活垃圾均在就近的弃渣场划出专门区域进行了填埋处理，施工区环境卫生较好。

绿水溏水电站施工期总弃渣量为3.51万m3，设置了5个弃渣场堆放弃渣，渣场总占地面积1.62hm2，渣场总容量约8.5万m3。水电工程施工产生的废弃土石方无毒无害，不属于有毒害影响的危险性固体废弃物，但因弃渣量很大，如果不能稳定堆放在固定的地点，受降水冲刷、重力侵蚀影响，将造成严重的水土流失。根据现场核实，目前项目设置的5个弃渣场均已落实《水土保持方案》提出的防护措施，各渣场正处于植被恢复和复耕阶段，对周围环境影响不大。

绿水溏水电站值班人员产生的生活垃圾数量较少，主要为办公生活垃圾，如纸张、包装袋等。需厂区内建有一座垃圾收集池，将值班人员产生的生活垃圾集中收集至垃圾池中，沤肥后用作肥料。

## 3.6社会环境影响评价

绿水溏水电站装机容量10.0MW，多年平均发电量4584万kW·h。水是廉价、清洁的可再生能源，具有运行成本低、不产生污染的优点，在广大山区推广以电代柴，可以大量减少森林的砍伐，对于与保护森林资源、减少温室气体排放、促进地区生态平衡具有很大意义。电站建成后，不仅为当地社会经济发展提供了能源动力，而且还可以替代火电，按发电标煤耗320kg/kW·h计，每年可减少标煤耗约11.67×104t，并可以节省煤矿投资，对改善当地农村生态环境十分有利。

开远市中和营乡地处边远地区，由于交通条件的制约，该地区经济较落后。绿水溏水电站建设后资金的投入对促进地区经济发展创造了有利条件，同时施工人员对人力资源的需求，为当地提供了较多的就业机会，工程建设队伍的进驻，以及对日用消费品的需求，对促进当地服务业的发展，对改善居民的生活水平和促进当地经济的发展起到了经济的作用。此外，工程上前池道路的修建完毕后作为当地政府的乡村道路在使用，其所用权已归还当地政府，有利于当地村民的交通出行。

# 4水土保持方案结论

为了防治工程建设及运行期间所产生的水土流失，减少对下游及周边地区的影响，在该项目主体工程设计中及水土保持方案编制中提出了多种措施进行综合治理。主要防治措施有渣场拦渣墙、截水沟和植物措施，加工管理区整治及植物措施，厂坝区园林绿化措施。

通过实施水土流失控制工程，各项水土流失防护措施有效地拦截了工程实施过程中不可避免的土壤流失量、减轻地表径流的冲刷，使土壤侵蚀模数降低，项目责任范围内的水土流失尽快达到新的稳定状态。扰动的土壤有机质含量提高，持水能力不断增强，使工程建设过程中可能造成的水土流失加剧得到有效地治理。通过各种防治措施的有效实施，使得项目区内扰动土地整治率为98.61%，水土流失总治理度为96.62%，拦渣率为98%，土壤流失控制比为1.03，林草植被恢复率为99.20%，林草覆盖率为37.87%，六项指标均到达了《开发建设项目水土流失防治标准》中的建设类项目一级标准和方案目标值，有效地防治了施工区的水土流失，改善了区域生态环境质量。

水土保持工程措施是一般项目中常用的，对环境的影响很小；采取的生物措施尚存在不足之处，应尽可能选取当地物种（在环保措施中将提出），并进行乔、灌、草合理配置，如对施工占地和蓄水区林地清理的树种，在可能的情况下进行假植，以待恢复时利用。对于一些草本和灌木物种应注意保护，用于植被恢复中物种的搭配，增加物种多样性。总之，通过水土流失控制措施的实施，项目区及周边直接影响区范围内的生态环境将得到一定程度的改善，该项目环境保护目标如水体、森林植被等得到了有效保护，环境效益明显。

从现状调查情况来看，该项目环境保护目标如水体、森林植被等得到有效保护，环境效益明显。因此本报告认为，本项目水保方案从环境角度看是可行的。

# 5公众参与

我国宪法规定：“人民依照法律规定，通过各种途径和形式管理国家事务，管理经济和文化事务，管理社会事务。”这是我国实行环境民主原则和公众参与环境管理的宪法根据。《中国21世纪议程》明确提出“公众、团体和组织的参与方式和参与程度，将决定可持续发展目标实现的进程”。《中华人民共和国环境影响评价法》更直接明确了公众在环境影响评价中的法律地位。本次环评的公众参与原则上按“环境影响评价公众参与暂行办法”进行。

此外，根据环保部《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知，为进一步加大环境影响评价信息公开力度，推进环评公众参与，维护公众环境权益，环境影响评价报告审批前须全本公示，公众可查阅环评报告全本内容，提出反馈意见，公示期为十个工作日；此项公示将在项目审批前由云南省环境保护厅进行。

## 5.1公众参与目的

原报告书编制过程中公众参与调查程序满足《环境影响评价公众参与暂行办法》要求的，但是本工程现已开工建设，工程施工会不同程度地对外环境产生影响，因此有必要根据工程建设情况及环境特点，针对主要敏感目标开展补充调查和完善。重点调查项目实施过程中产生的环境影响，是否出现环境纠纷和环境污染事件。听取工程影响区居民、政府和社会社团的意见，向施工单位反馈，实现政府相关部门、施工单位与公众之间的交流与沟通，关注各种环境问题的解决方案，以及尚需解决的环境问题等，使施工项目更完善、更合理，从而更大限度地发挥项目的综合效益。

## 5.2公众参与对象和方式

### 5.2.1对象

公众参与调查的对象分为2个部分：当地政府和社会团体部分，个人部分。公众参与调查问卷由云南省环境科学研究院设计（云南环境工程设计研究中心），问卷调查由业主单位（开远市绿水溏能源开发有限公司）负责调查。

当地政府和社会团体调查——主要针对本工程涉及的开远市、中和营镇的政府和社会团体。其调查内容重点需要了解政府及社会团体对本项目实施过程中产生的环境影响，是否出现环境纠纷和环境污染事件；以及对本工程的态度，有何要求，对本工程实施过程中的环保对策措施建议或意见等。

个人调查——主要针对本工程所涉及的中和营镇受影响的居民。其调查内容着重了解本工程实施对当地居民造成的影响，听取他们对水电站施工过程中的环保要求及其他意见。

### 5.2.2方式

本次评价公众参与主要采取社会调查法，通过访谈和问卷调查方式收集信息，访谈时将调查表直接发给每位调查对象，并将调查内容、要求及目的进行解释，然后由被调查者亲自填表；此外，根据国家环境保护部颁布的《环境影响评价公众参与暂行办法》的相关要求，结合本工程施工进度和污染排放情况，采取在中和营镇中寨村政府公示栏粘贴公告的形式对绿水溏水电站实施过程中的相关环境影响及采取的环保对策措施信息进行公告，公告时间2013年6月10日～6月20日，共计10日。当地公众通过信函、电话形式与环评单位和建设单位直接联系发表意见和看法。信息公告对项目的环境信息进行公告，公众通过信函、传真、电子邮件的形式发表对该项目的意见。

## 5.3公众参与进行情况

### 5.3.1信息公示情况

项目业主于2013年6月10在中和营镇中寨村政府公告栏贴出公示材料（见照片）后，直至公示截止日期（2013年6月20日），也没有收到任何信件和收到电话。鉴于此种情况，视为没有不同意见。

公示主要内容包括：

1、项目建设过程中有无违法行为及扰民行为出现；

2、本项目建设对环境产生了何种影响，这种影响是否在可接受的范围内；

3、从环境保护角度考虑，您对项目建设过程中还应采取的环保对策措施有哪些？

4、您对本项目的环境保护工作有何建议。

项目公示现场照片如下。

项目公示照片

### 5.3.2问卷调查情况

问卷发放对象分团体和个人问卷两种。

（1）社会团体问卷调查

发放11份，回收11份，回收率为100%，回收的社会团体调查单位包括：开远市中和营镇人民政府、开远市工业商务和信息化局、开远市住房和城乡建设局、开远市中和营镇中寨村民委员会（绿水溏村）、开远市中和营镇中寨村民委员会（中寨村）、开远市发展和改革局、开远市中和营镇财政局、开远市国土资源局、开远市环境保护局、开远市统计局、开远市水务局。

（2）个人问卷调查

为使公众参与达到普遍性和代表性，个人部分公众参与的调查对象为中和营镇绿水溏村、中和营镇小龙潭村和中和营镇中寨村，共发放问卷调查表50份，其中绿水溏村发放18份，回收18份，小龙潭村发放18份，回收18份，小龙潭村发放14份，回收14份，回收率为100%。

## 5.4公众参与调查结果

### 5.4.1个人公众参与调查结果

从回收到的公众个人意见调查表情况来看，绿水溏水电站附近受访公众对绿水溏的建设多持赞成态度，未收到反对意见。具体统计结果见表5-1。

表5-1  公众意见调查结果统计表

| 调查问题(50份) | 答案 | 份数 | 占调查样本比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、您认为该工程的建设必要吗？ | 必要 | 50 | 100.00 |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |
|  | 不必要 | 0 | 0 |
| 2、您认为该工程的选址合理吗？ | 合理 | 50 | 100.00 |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |
|  | 不合理 | 0 | 0 |
| 3、您认为该项目的建设对当地社会经济的影响如何？ | 有利 | 50 | 100.00 |
|  | 没有影响 | 0 | 0 |
|  | 不利 | 0 | 0 |
|  | 不知道 | 0 | 0 |
| 4、您认为该工程在施工期对环境的影响主要表现在哪些方面？（可多选） | 水环境 | 37 | 74.00 |
|  | 大气环境 | 0 | 0 |
|  | 声环境 | 36 | 72.00 |
|  | 固体废弃物 | 1 | 2.00 |
|  | 生态环境 | 17 | 34.00 |
|  | 社会环境 | 0 | 0 |
| 5、您认为工程在施工期采取环境保护措施后对区域环境影响的程度如何？ | 显著影响 | 0 | 0 |
|  | 较大影响 | 0 | 0 |
|  | 较小影响 | 27 | 54.00 |
|  | 无影响 | 23 | 46.00 |
| 6、该工程施工期间是否发生过污染事件或者扰民事件？ | 是 | 0 | 0 |
|  | 否 | 48 | 96.00 |
|  | 不知道 | 2 | 4.00 |
| 7、该工程施工期和运行期的环境保护措施是否实施“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度？ | 是 | 50 | 100.00 |
|  | 否 | 0 | 0 |
|  | 不知道 | 0 | 0 |
| 8、您认为绿水溏水电站在运行期间主要的环境影响是什么？ | 水环境 | 39 | 78.00 |
|  | 大气环境 | 0 | 0 |
|  | 声环境 | 27 | 54.00 |
|  | 固体废弃物 | 0 | 0 |
|  | 生态环境 | 0 | 0 |
|  | 社会环境 | 12 | 24.00 |
| 9、您认为针对运行期产生的主要环境影响希望采取何种对策措施？ | / |  |  |
| 10、您对该工程建设的态度？ | 赞成 | 50 | 100.00 |
|  | 不赞成 | 0 | 0 |
|  | 反对 | 0 | 0 |
| 11、您对该工程环保方面的其他意见和建议！ | / |  |  |

通过对表10-1公众参与调查表的分析可以看出，在被调查者回答问卷及被随访调查的公众中：

(1) 在问到“您认为该工程的建设有必要吗？”时，100%的公众都认为绿水溏水电站的建设有必要。说明本工程的的选址符合引水式水电站的选址要求，电站建成后对当地的经济发展有较大的促进作用，当地民众均支持该工程的建设。

(2) 在问到“您认为该工程的选址合理吗？”时，100%的公众认为工程选址合理，对区域环境的影响较小。说明此项工程充分利用了绿水溏河水电站坝址与发电厂房间的水头，对绿水溏河和南盘江水文情势的影响较小，工程选址合理。

(3) 在问到“您认为该项目的建设对当地社会经济的影响如何？”时，100%的公众都认为本工程的实施对当地经济有促进作用，对提高人民生活水平也有积极的作用。

(4) 在问到“工程在施工期间主要有哪几方面的环境问题”时，74%的公众认为是水环境，72%的公众认为是声环境，2%的公众认为固体废弃物对环境有影响，34%的公众认为工程施工对区域生态环境造成了影响。这充分说明了公众对工程的环境影响程度有了较深入的了解，这也符合工程对环境影响的实际效果。

(5) 在问到“您认为工程在施工期采取环境保护措施后对区域环境影响的程度如何？”时，54%的公众认为工程在施工期采取相应的环境保护措施后对环境的影响较小，46%的公众认为基本无影响。这说明工程施工期采取的地表水、大气、声环境、固体废物和生态环境保护措施均达到了预期的效果，工程生态环境保护措施的效果在《开远市绿水溏水电站工程水土保持监测总结报告》也有体现，与对当地群众调查的结果一致。

(6) 在问到“该工程施工期间是否发生过污染事件或者扰民事件”时，96%的公众认为没有发生过污染事件和扰民事件，2%的公众表示对此事不了解。说明工程施工过程中对环境的影响不大，没有对工程附近居民的生产和生活造成不利影响。

(7) 在问到“该工程施工期和运行期的环境保护措施是否实施‘同时设计、同时施工、同时投产使用’的‘三同时’制度”时，100%的公众的回答都是肯定的。根据现场调查，可以清晰地看到工程施工期采取的环境保护措施的痕迹，电站运行期对环境的影响也不大。

(8) 在问到“您认为绿水溏水电站在运行期间主要的环境影响”时，78%的公众认为工程运行对水环境有影响，54%的公众认为电站运行期间对附近声环境有影响，24%的公众认为电站运行对社会环境有影响。

(9) 在问到“您认为针对运行期产生的主要环境影响希望采取何种对策措施”时，绝大部分的公众没有提出具体的想法和要求，这说明公众认为工程运行期对环境的影响不大。

(10) 在问到“您对该工程建设的态度”时，100%的公众表示支持，无一人反对。通过现场跟群众的交流，工程支持该工程实施的理由有：1、工程选址合理，虽然对大气、生态环境带来短时影响，但从长远看，还是非常有利的，总体来说，工程建设和运行对环境的影响较小；2、工程实后对当地的经济发展、居民生活改善起着很大的作用。

### 5.4.2团体公众参与调查结果

调查结果如下：在团体调查11份均完整地填写本调查表并加盖了单位公章。以下为逐条叙述各问题意见：

表5-2    公众参与团体调查表结果归纳

| 调查内容 | 调查意见 |
| --- | --- |
| 1、贵单位或团体认为该工程的建设有必要吗？ | 所接受的调查团体11个单位均表示项目的建设对区域经济发展和群众生活无任何弊端，反而项目的建设将改善群众生活，对开远市的经济发展带来极大的意义，均认为该工程的建设是有必要的。 |
| 2、从环保角度分析，贵单位或团体认为绿水溏水电站的选址是否合理？ | 所接受的调查团体11个单位均认为绿水溏水电站的选址是合理的。 |
| 3、贵单位或团体认为该工程在施工期间对工程区域带来了什么环境问题？ | 所接受的调查团体11个单位均表示项目的建设过程中有没有发生环境污染事件和扰民事件，没有收到当地居民的环保投诉；特别是环保主管部门开远市环保局也未收到任何环保投诉。 |
| 4、贵单位或团体认为采取相应的保护措施后对环境的影响程度如何？ | 所接受的11个调查团体中有10个团体认为项目建设对环境几乎无影响，在可接受的范围内；其中开远市环境保护局表示：该工程基本上严格执行了环评报告书中提出的各项措施，工程建设对环境的影响较小。 |
| 5、贵单位或团体认为绿水溏水电站在运行期的主要环境影响有哪些？ | 所接受的11个调查团体均认为绿水溏水电站在运行期间对环境几乎无影响，在可接受的范围内。 |
| 6、贵单位或团体认为该工程建设对环境的影响，从总体来说是利大于弊，还是弊大于利？ | 所接受的调查团体11个单位均表示该工程建设对环境必然会造成影响，但从总体来说是利大于弊的。 |
| 7、贵单位或团体是否支持该工程的建设？ | 所接受的调查团体11个单位均表示继续支持本项目的建设。 |
| 8、其它建议和要求？ | 接受调查的11个团体对绿水溏水电站无其它建议和要求。 |

### 5.4.3公众参与意见采纳分析

为了更好地反映项目建设过程中，施工对环境和当地群众的影响，一方面组织相关人员到实地调查，对工程建设情况及产生的环境影响和群众的意见和建议进行直观的认识和了解，从而更好地提出自然环境保护和社会环境稳定提出更加合理化的建议；另一方面，将当地居民的意见如实反映给业主，由业主、施工单位与当地政府共同与群众进行沟通和协商，解决群众的合理要求，完善工程的环境保护设施。

从公众问卷调查问卷统计归纳可知，公众认识到本工程的实施有利于当地经济的发展，同时公众也认识到项目建设对区域生态环境的影响，但是这种影响较小，在可接受的范围内；且大多数个人和团体公众也认识到业主在建设过程已采取的环保对策措施对施工区环境保护的有效性。从公众问卷调查结果可知，公众和团体表示项目的建设过程中有没有发生与当地群众的用水纠纷，没有收到当地居民的环保投诉；特别是环保主管部门开远市环保局也未收到任何环保投诉；项目在建设过程中也没有违法行为及扰民行为出现。项目建设业主和施工单位注意环境保护教育，对环境保护和与当地群众的关系方面意识较强，同时也加强了环境保护工作的管理和措施的落实。

针对建设单位已采取的环境保护措施均已达到预期的效果，环评提出在绿水溏水电站的后期运行管理过程中，建设单位还应继续维护好现有的环保设施和水土保持设施，采取有效措施尽量将工程建设和运行对当地的不利环境影响降低至最小程度。

表5-3    公众调查意见告知及采纳情况一览表

| 意 见 | 内 容 | 告知情况 | 业主采纳及应对情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公众意见和建议 | 运行期对厂房附近村民噪声的影响 | 已反映给业主 | 已采纳，工程设计上已采取措施，厂房位于居民区上方，并设置了围墙 |
|  | 要求保护生态环境 | 已反映给业主 | 已采纳，工程进行绿化美化；工程施工严控施工范围，施工迹地已恢复植被或复垦。 |
|  | 工程对水环境的影响 | 已反映给业主 | 已采纳，会按环评要求设置专门的下放设施；农田灌溉问题已解决。 |

## 5.5 公众参与“四性分析”

### 5.5.1 公众参与程序的合法性

在本项目环境影响报告书编制过程中严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28 号）要求进行公示和公参调查工作。

自项目委托后进行了两次公示：第一次公示：在接受业主委托后一周内进行，在开远市中和营镇中寨村民委员会处粘贴公告的形式对本项目的环境信息进行公告，公告时间2013年6月10日～6月20日，共计10日。征求公众意见的主要事项以及公众提出意见的主要方式。第二次公示：在环评报告初稿形成之后进行，于2015年9月29日—10月15日在云南省环境科学研究院网站上发布了《开远市绿水溏水电站工程环境影响报告书（简本）》公告，就项目建设可能造成的环境影响概述，预防或减轻不良环境影响的对策和措施要点，环评报告书的结论要点，公众查阅报告简本的方式，征求意见的主要事项等相关内容。

公众调查：工程在沿线进行第一次公示的同时开展公众调查工作。调查时间为2014年3-4月。本次公众调查以发放调查表格的形式进行，现场走访沿线群众、乡镇、街道及部门进行调查。

因此，对照《环境影响评价公众参与暂行办法》、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》，本次公众参与程序符合相关规定要求。

### 5.5.2 公众参与形式的有效性

信息公开采取网站公示、张贴公告等方式，调查采用发放调查问卷、单位专访等方式进行调查，形式是有效的。

### 5.5.3 公众参与调查对象的代表性

本项目位于开远市中和营镇。

因此，在公众调查时，针对项目受影响的中和营镇绿水溏村、中和营镇小龙潭村和中和营镇中寨村村民以及开远市相关主管部门、乡镇及村委会均设计了问卷调查内容，告知不同受调查者本项目的影响程度及环评建议采取的措施。本次环评共调查中和营镇绿水溏村、中和营镇小龙潭村和中和营镇中寨村，共计50人，其中绿水溏村18人，小龙潭村18人，小龙潭村18人。此次公众调查分布不同年龄层、性别、学历、职业以及受到不同影响程度的群众；具有一定代表性。

### 5.5.4 公众参与调查结果的真实性

项目区群众以及单位对本项目基本持肯定态度，项目建设对周边环境有一定的影响，公众关心的主要影响是生态环境、水环境和噪声污染等。公众希望建设和营运期间采取相应措施，减缓项目带来的不利影响。环评单位就公众反映的问题已反馈建设业主，建设业主就反馈问题做了相应的回复。从整个调查情况来看，调查的结果是真实的。

## 5.6结论

从团体公众参与和个人公众参与调查结果分析，社会团体和个人均表示支持本项目的建设。建设业主和施工单位在工程施工过程中已注意环境保护教育，对环境保护和与当地群众的关系方面意识较强，同时也加强了环境保护工作的管理和措施的落实。针对建设单位已采取的环境保护措施均已达到预期的效果，环评提出在绿水溏水电站的后期运行管理过程中，建设单位还应继续维护好现有的环保设施和水土保持设施，采取有效措施尽量将工程建设和运行对当地的不利环境影响降低至最小程度。

# 6环保措施及投资

### 6.1项目实际已投入的环保投资

根据工程实际已采取的环境保护措施，在咨询业主投入环保设施投资基础上，得出工程已投入的环境保护投资。绿水溏水电站实际环保投资费用详见表6-1。

表6-1    绿水溏水电站实际环境保护费用表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 合计 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 枢纽建筑物环境保护工程 |  |  | 422.06 |  |
| 一 | 水土保持工程 |  |  | 404.01 | 按水土保持方案计421.81万元，由于渣场启用减少，实际投资为404.01 |
| 二 | 水环境保护工程 |  |  | 7.75 |  |
| 1 | 施工废水处理 |  |  |  |  |
| （1） | 砼拌合废水沉砂池 | 座 | 5 | 3.75 |  |
| （2） | 机修含油废水处理 | 座 | 1 | 0.5 |  |
| 2 | 生活污水处理设施 |  |  |  |  |
| （1） | 施工期旱厕及化粪池 | 个 | 5 | 2.0 |  |
| （2） | 运营期厂房旱厕及化粪池 | 个 | 1 | 1.0 |  |
| （3） | 施工期生活区隔油池 | 个 | 5 | 0.5 |  |
| 三 | 环境空气保护工程 |  |  | 2.0 |  |
| 1 | 施工区洒水降尘运行费 | 年 | 2 | 2.0 |  |
| 四 | 声环境保护工程 |  |  | 3.5 |  |
| 1 | 厂区施工隔离彩钢瓦 | 项 |  | 3.5 |  |
| 五 | 固废处理工程 |  |  | 2.8 |  |
| 1 | 施工期生活区垃圾桶 | 个 | 10 | 0.5 |  |
| 2 | 垃圾清扫费 | 人/年 | 2 | 2.0 |  |
| 3 | 运营期厂区垃圾桶 | 个 | 3 | 0.3 | 运行期垃圾处理费计入电站运行成本 |
| 六 | 生态环境保护工程 |  |  | 0.5 |  |
| 1 | 宣传与管理费 | 项 | 1 | 0.5 |  |
| 七 | 人群健康保护工程 |  |  | 1.0 |  |
|  | 卫生管理 | 项 | 1 | 1.0 |  |
| 八 | 环境监测 |  |  | 0.5 |  |
| 1 | 水土保持监测 | 项 | 1 |  | 计入水保方案总投资 |
| 2 | 人群健康监测 | 项 | 1 | 0.5 |  |
| 第二部分 | 独立费用 |  |  | 27 |  |
| 一 | 项目建设管理费 |  |  | 8.5 |  |
| 1 | 环境工程监理费 | 项 | 1 | 5.0 |  |
| 2 | 咨询服务费 |  |  | 3.5 |  |
| 二 | 科研勘查设计费 |  |  | 11.0 |  |
|  | 实际完成环保总投资 |  |  | 449.06 |  |

### 6.2追加的环境保护投资

原环评报告书已针对不同的保护对象提出了相应的环境保护措施投资，本次环评针对项目现状存在的环保问题，提出了相应的补救措施，为了保障这些措施的执行，项目需要追加环保投资；需追加的环保投资按照相关标准和单价进行估算。

表6-2工程需追加的环保投资概算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 合计 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水环境保护工程 |  |  | 0.1 |  |
| 1 | 厂区厨房隔油池 | 个 | 1 | 0.1 |  |
| 二 | 固体废弃物处置工厂 |  |  | 0.2 |  |
| 1 | 生活垃圾沤肥池 | 个 | 1 | 0.2 |  |
| 三 | 生态环境保护工程 |  |  | 2.0 |  |
| 1 | 生态用水放流设施 | 处 | 1 | 2.0 | 估列 |
| 合计 |  |  |  | 2.3 |  |

针对水环境、生态环境保护和生活垃圾处置措施本次环评追加的环保措施共3项，总追加的投资为2.3万元。

因此，绿水溏水电站工程环境保护总投资为451.36万元，占总投资（7500万元）6.02%。

从环保投资的分配来看，该项目环保投资绝大部分用于施工期生态防护、水土保持，其次是水环境保护，通过对环保措施的实施，大幅度减轻项目对环境的影响。从该项目环保投资可见，环保投资有重点，针对性强。

# 7评价总结论

绿水溏水电站属于清洁型能源基础设施建设工程，是国家和云南省大力扶持的水电建设产业，符合国家产业政策；符合流域水电规划。工程建设的经济效益、社会效益显著，同时也具有一定的环境效益。

但工程建设也带来了一些不利影响，其主要影响来自施工占地对当地农业造成的损失；大坝对鱼类通道的阻隔影响；工程枢纽区、输水管线和厂房施工占地虽然没有影响涉及自然保护区、风景名胜区及珍稀保护动植物等环境敏感对象，但对次生植被有较大的影响。另外，工程施工期“三废”及噪声将对河谷区环境造成一定的污染影响；工程施工扰动地表将产生水土流失影响。

针对上述各方面的不利影响，本次环评对原画集影响报告书提出的环境影响减免措施进行了复核，建设单位基本落实了这些环境保护措施，部分未落实的环保措施要求业主尽快整改，通过以上措施较大程度减小了工程建设所产生的各种不利环境影响。

总之，绿水溏水电站工程建设没有影响涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位等环境敏感区，在严格按照原环境影响报告书和本次环评提出的环境保护要求采取相应措施后，项目建设产生的水土流失、生态破坏和环境污染影响可以得到控制，其它不利影响在采取相关措施后环境影响已减小到最小程度。因此，本次环境影响评价认为，原环评报告提出的绿水溏水电站建设可行的结论仍然成立。

- 【建设单位名称和联系方式】

·建设单位：开远绿水溏河能源开发有限公司

·联系方式：0873-6122688；邮编662416；地址：开远市灵泉街道办事处；联系人：吴宏。

【评价单位机构及联系方式】

环境影响评价机构：云南环境工程设计研究中心

地址：昆明市气象路王家坝23号

联系人：周 庆    电子邮箱：zhqing.009@gmail.com

电话及传真：13211608968；0871-64170283